Di seguito una guida passo-passo per l’installazione lato POS e Uakari per l’installazione di terminali Verifone VX820 in ambiente Conad Adriatico.

- Verificare versione Uakari POS in cassa (almeno 2017_01_10D). Se inferiore, aggiornare

- Verificare se su licenza Uakari, è presente il modulo per pagamenti Argentea

- Se presente WeClient (altro client per pagamenti con POS) disabilitare qualsiasi tipo di avvio automatico dell’applicativo o dei servizi

- Installare nuovo pos Verifone VX820

- Disabilitare operazioni manuali

  - Tasto Menù in basso a sx

  - Configurazione

  - PSW 183729

  - Dati Cassa

  - Op da lettore

  - Disattiva

- Disabilitare “Invio firma a TMS”

  - F2

  - CATTURA FIRMA -> Password -> 34762

  - MODIFICA PARAMETRI

  - STATO -> DISATTIVAZIONE

- Configurare POS per pagamenti bancomat

  - Tasto F1 – PSW 0461 – Configurare A-Money: SI – RESET: NO – Inserire RUPP (ogni terminale ha un suo RUPP ed è fornito dal socio) – Dis. sovr: SI – Debug: NO – Salvare: SI

  - Tasto F1 – PSW 0461 -  Linea SSA – Connessione: TCP/IP – IP: 10.66.6.99– Porta: 2688 – Socket: 05 – Risposta: 05

  - Tasto F1 – PSW 0461 – IP POS – DHCP: NO – IP: esempio 10.220.160.150 (inserire IP del POS, per inserire il . usare il tasto F4) – Subnet Mask: usare SB del negozio – Gateway: usare il GW del negozio

  - Tasto F1 – PSW 0461 – Attivazione – Configurare: OK – Attivare CTLS: SI (per attivare contactless) – CTLS INTERNO – IL POS SI RIAVVIERA’ AUTOMATICAMENTE

  - Tasto F4 – Gestione – PSW 72618 – Download INI – TCP/IP – Server: 10.66.6.99 – Porta 2688 - IL POS SI RIAVVIERA’ AUTOMATICAMENTE

  - Tasto F4 – Gestione – PSW 72618 – Download LOGO

- Verificare versione applicativo Conad Card su terminale (tasto Ver. su display, riga inferiore) . Se inferiore alla versione 1.03.03 aggiornare con seguente procedura (ci impiega tra i 2 e i 5 minuti):

  - Tasto F1 – PSW 0461 – TMS – IP: 10.66.6.99– Porta: 2667 – TMS ID: 99990200 – Salvare e lanciare l’aggiornamento – IL POS SI RIAVVIERA’ AUTOMATICAMENTE

- Mentre si aggiorna il POS, configurare la cassa per comunicazione con POS:

  - Copiare sotto c: la cartella EPP2

  - Aprire una task di dos, spostarsi sotto la cartella appena copiata e installare le librerie Richtx32.OCX, Tabct32.OCX e Pagamento.DLL con comando Regsvr32.exe (es. regsvr32.exe richtx32.ocx)

  - Alcune volte per registrare le DLL è necessario sovrascrivere le DLL di sistema, procedere quindi con il copiare TUTTE le librerie dentro c:\windows\system(e 32)

  - Abbiamo notato che alcune volte è necessario installare le librerie di C++ 2015 e 2018
(chiedere eventualmente tali librerie a Lorenzo Rossi)

  - Editare nel file Monetica.ini le voci:

    - IP1: 10.66.6.99

    - IP2: inserire IP del POS

    - PORTA1: 2688

    - PORTA2: 40001

    - RUPP: inserire RUPP del terminale

  - A questo punto, se il POS ha finito l’aggiornamento dell’app Conad Card, è possibile effettuare un test di connessione. Aprire l’applicativo Monetica Tester e premere il pulsante “Richiesta Totali”. Se sulla colonna bianca di log di SX abbiamo una risposta positiva, allora la comunicazione ha avuto un buon esito. Esempio:

- Configurare la parte Uakari POS secondo la guida allegata

- Riavviare la cassa

- Configurare la parte Conad Card sul POS:

  - Menù – Conad Card – Configurazione – PSW 183729:

    - Dati Linea 1 :

      - IP Remoto : 10.66.6.99

      - Porta: 3658

      - IP Locale: ip del pos

      - Gateway: GW del pdv

    - Dati Esercente:

      - ID Term: fornito dal socio (es. 02781271)

      - Cod. Stabilimento: fornito da socio (es. 0000004)

      - Cod. Esercente: fornito da socio (es. 09291)

      - Cod. Op: 00001 (se cassa 1, 00002 se cassa 2, ecc)

      - Cod. Cassa: 001 (se cassa 1, 002 e cassa 2, ecc)

  - Salvare ed effettuare un test di pagamento con Conad Card

- Configurazione F4

- F4;

- Buoni pasto;

- Configurazione;

- Port Servert BP: 2689;

- Port Servert Backup BP: 2691;

- Eccedi importo= OFF;

- Protocollo ECR V2= OFF.

- Procedere con i test:

- Scambio importo MONETICA

- Scambio importo CONAD CARD

- Pagamento MONETICA

- Pagamento CONAD CARD

- Pagamento PREPAGATA CONAD

- Scambio importo BPE (utilizzare tasto)

- Consegnare copia per utilizzo BP al PV (se abilitato)